Das Steuer und die Lupe · Band 7a · EMAS — Das Haus im Register

## Arbeitsmaterial zu Abschnitt 2.9

Flächenverbrauch und biologische Vielfalt: Garten, Parkplatz, Ufer

Die Flächen erfassen und fortschreiben: der Plan im Maßstab und der Gang mit dem Gärtner.

Leitfrage Wie viele Quadratmeter Ihres Grundstücks sind versiegelt, und wer in Ihrem Haus ändert diese Zahl, wenn gebaut wird? Und wann haben Sie zuletzt den Menschen gefragt, der weiß, was auf dem Rest wächst?

Dieses Blatt gibt den Werkzeugteil des Abschnitts in bearbeitbarer Form wieder: die Fragen in ihrer Reihenfolge, den Hinweis, was verlangt ist, von wem es verlangt ist und was nur Methode ist, und die Zahlen der Modellrechnung zum Ersetzen durch die eigenen. Die Begründung jedes Schritts steht im Buch. Das Blatt ersetzt weder die Norm noch eine Beratung im Einzelfall.

Das Werkzeug des Abschnitts

Tabelle 2 — Vier Flächenformen und eine fünfte Klasse

| Flächenform | Was das Haus in Pörtschach zählt | Text oder eigenes Urteil |
| --- | --- | --- |
| Gesamter Flächenverbrauch | 14.600 m² laut Grundbuch | Text: ohne Beschreibung. Urteil: das ganze Grundstück |
| Versiegelte Fläche | Gebäude 1.980, Asphalt 2.620, Terrassen und Wege 760, Becken 320: 5.680 m² | Text: Boden abgedeckt, um ihn undurchlässig zu machen; Beispiel Straßen. Urteil: Becken und Terrassen |
| Naturnahe Fläche am Standort | Uferstreifen 360, Obstbäume 390, Wiese 1.100: 1.850 m² | Text: dient in erster Linie der Natur. Urteil: die eigene Regel zur Pflege |
| Naturnahe Fläche abseits des Standorts | 0 m² | Text: nur eigene oder selbst bewirtschaftete Flächen, in erster Linie zur Förderung der biologischen Vielfalt |
| Übrige Fläche | Rasen 5.150, Beete und Hecken 1.340, Kies und Rasengitter 580: 7.070 m² | im Text nicht vorgesehen; Methode |

Praktische Anwendung: die Flächen des Hauses in sieben Schritten erfassen und fortschreiben

1. Die Gesamtfläche belegen. Die Direktion holt den Auszug aus Grundbuch oder Kataster und notiert den Stichtag.

2. Einen Lageplan im Maßstab beschaffen. Die technische Leitung liefert den Plan des letzten Bauvorhabens, dazu ein Luftbild.

3. Die Klassen vor dem Messen festlegen. Versiegelt, naturnah, übrige Fläche. Die Umweltmanagementbeauftragte entscheidet die Grenzfälle Kies, Rasengitter, Becken und Gründach schriftlich.

4. Mit dem Gärtner über das Grundstück gehen. Plan und Messrad, anderthalb bis drei Stunden. Zu jeder Fläche: Wie oft gemäht, gedüngt, beregnet, betreten?

5. Einfärben und nachrechnen. Jede Fläche bekommt eine Klasse. Die Summe muss die Katasterfläche ergeben.

6. Drei Jahre zurückrechnen. Die technische Leitung nennt, was wann gebaut wurde. Vier Zeilen, drei Jahre, darunter die eigene Regel.

7. Die Fortschreibung regeln. Eine Flächenzeile in jedem Bauvorhaben vor dem Auftrag. Im Januar je eine Frage an technische Leitung und Gärtner.

Prüf-Checkliste

| Frage | Ja | Nein | Nachweis / Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Nennt unsere Umwelterklärung alle vier Flächenformen? |  |  |  |
| Stammen diese Zahlen aus einem Plan im Maßstab und nicht allein aus dem Grundbuch? |  |  |  |
| Ergibt die Summe unserer Flächenklassen die Fläche des Grundstücks? |  |  |  |
| Steht in der Erklärung, nach welcher Regel wir eine Fläche naturnah nennen? |  |  |  |
| Haben wir die Grenzfälle Kies, Rasengitter und Becken schriftlich entschieden? |  |  |  |
| Hat der Gärtner oder der Gartenbaubetrieb die Einteilung gesehen und bestätigt? |  |  |  |
| Ist benannt, wer die Zahl fortschreibt, wenn gebaut oder entsiegelt wird? |  |  |  |
| Bekam unser letztes Bauvorhaben eine Zeile im Verzeichnis der Umweltaspekte? |  |  |  |

Häufige Fehler

Die Grundstücksfläche als Kernindikator ausgeben. Sie ist die erste von vier Angaben.

Alles Grüne naturnah nennen. Ein Rasen dient den Gästen.

Den Bau am System vorbeiführen. Die Bewilligung ändert keine Zahl in der Erklärung.

Die Zahl niemandem zuordnen. Eine Fläche hat keinen Zähler, der sich meldet.

Den Gärtner nicht fragen. Die Pflege steht in keinem Plan.

Aus dem unversiegelten Anteil ein Urteil über den Garten machen. Die Zahl zeigt offenen Boden und keine Arten.

Modellrechnung

Modellannahme, kein belegter Branchenwert

| Posten | Betrag | Anmerkung | Eigener Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| Versiegelt vor dem Parkplatz: 4.480 m² von 14.600 m² | 30,7 % | Gebäude 1.980, Asphalt 1.420, Terrassen und Wege 760, Becken 320 |  |
| Versiegelt nach dem Parkplatz: 5.680 m² | 38,9 % | plus 1.200 m²; 46 Stellplätze, rund 26 m² je Stellplatz |  |
| Naturnah am Standort: von 3.050 auf 1.850 m² | 12,7 % | vorher 20,9 %; Verlust 1.200 m² Wiese |  |
| Versiegelt je Übernachtung: 5.680 m² bei 19.800 Übernachtungen | 0,287 m² | Vorjahr nach Fertigstellung des Parkplatzes: 5.680/18.200 = 0,312 m²; kein Vorher-nachher-Vergleich des Baus |  |
| Entsiegelung der Wendefläche: 240 m² zu € 40 | € 9.600 | einmalig; versiegelt danach 5.440 m², 37,3 % |  |

Was verlangt ist und was nur Methode ist

Tabelle 4 — Was verlangt ist, und was nur Methode ist

| Verlangt (Verordnung) | Was es im Hotel belegt | Nur Handbuch oder Methode |
| --- | --- | --- |
| Vier Flächenformen in Flächeneinheiten (Anhang IV C Nr. 2 Buchst. c) | Tabelle mit vier Zeilen und drei Jahren; eingefärbter Lageplan | Handbuch: Standortpläne einholen, den Standort begehen. Methode: Kontrollsumme gleich der Katasterfläche |
| Versiegelte Fläche: Boden abgedeckt, um ihn undurchlässig zu machen (ebenda) | Liste der Flächen mit Belag und Maß | Handbuch: nennt auch Gebäude und Parkplätze. Methode: Kies und Rasengitter als eigene Klasse |
| Naturnahe Fläche: in erster Linie Erhaltung oder Wiederherstellung der Natur (ebenda) | Auskunft des Gärtners zur Pflege, mit Datum im Plan | Handbuch: «Grünflächen oder naturnahe Flächen». Methode: eigene Regel zu Mahd, Düngung und Nutzung |
| Anwendungsbereich und Berechnungsverfahren zu jedem Indikator (C Nr. 1) | Absatz in der Erklärung: Quelle, Stichtag, Regel | Methode: Stichtag 31. Dezember; jährliche Begehung |
| Änderungen bei den Umweltaspekten berücksichtigen, auch geplante oder neue Entwicklungen (Anhang II A.6.1.2) | Zeile im Verzeichnis der Umweltaspekte vor dem Auftrag | Methode: Flächenzeile in jedem Bauvorhaben |

Der Rahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Tabelle 5 — DACH-Anker: Ufer, Bauen und Versiegelung

| Ebene | Deutschland | Österreich | Schweiz |
| --- | --- | --- | --- |
| Kernindikator Fläche | Anhang IV gilt unmittelbar | Anhang IV gilt unmittelbar | gilt nicht (Abschnitt 1.5) |
| Naturschutz am Ufer | Bundesnaturschutzgesetz und Landesrecht; Einzelheiten nicht ermittelt | Landesrecht, in Pörtschach das Kärntner Naturschutzgesetz 2002; Einzelheiten nicht ermittelt | Natur- und Heimatschutzgesetz und kantonales Recht; Einzelheiten nicht ermittelt |
| Gewässer und Uferstreifen | Wasserhaushaltsgesetz und Landesrecht; Einzelheiten nicht ermittelt | Wasserrechtsgesetz 1959; Einzelheiten nicht ermittelt | Gewässerschutzgesetz; Einzelheiten nicht ermittelt |
| Bauen, Versiegeln, Regenwasser | Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Plan und Satzung der Gemeinde; örtlich geregelt, Einzelheiten nicht ermittelt | Raumordnungs- und Baurecht des Landes, Pläne der Gemeinde; örtlich geregelt, Einzelheiten nicht ermittelt | Raumplanungsgesetz, kantonales Baurecht; örtlich geregelt, Einzelheiten nicht ermittelt |

Stand der Tabelle: 5. Oktober 2026. Die laufende Fassung aller DACH-Anker des Bandes, mit der geltenden Angabe und der Quelle jeder Änderung, führt die Plattform in der Datei «Band7a_Rechtsanker_DACH_laufend».

Quelle: Francesco Dore, Das Steuer und die Lupe, Band 7a — EMAS: Das Haus im Register, Abschnitt 2.9. Edizioni Effedore 2026. © 2026 Francesco Dore. Zur Verwendung im eigenen Betrieb frei bearbeitbar. buecher.effedore.com